# 附件

# 海南省海洋监察总队

# 无人机托管运维服务项目要求

# 项目服务概况

项目服务名称:海南省海洋监察总队无人机托管运维服务。

无人机托管运维服务时间2024年6月1日至2025年5月31日止，预算金额180，000.00元。

## 本项目设备介绍

### 设备概述

海鹰”HW-X210无人机系统由无人机平台、指挥测控车和地面保障方舱三部分组成。整个无人机采用先进气动布局，机身采用复合材料的流线型设计，气动效率极佳、巡航速度快、续航时间长。

“海鹰”HW-X210小型多用途长航时无人机是基于小型无人机应急通信试验系统和远程空中应急无人机系统的需求背景下开展研制的，同时可满足科研带飞、环境监视与战术侦察等社会需求，是航天科工三院在国家级课题支撑下，采用军民融合思路和方法设计的一款长航时多用途无人机。

在应急通信领域，利用小型无人机机动性强、全自动操控、续航时间长等特点，与低轨卫星试验系统等其他系统协同工作，形成卫星、高空、中低空、水面、水下一体的立体应急通信系统，可实现海上应急通信系统快速建网补网。

在应急救援领域，搭载全息多维GIS高分辨率灾情数据任务系统，快速生成灾情影像数据。根据能源、民政、测绘应用示范单位提出的示范场景开展应用示范，验证无人机在广域灾害环境中信息快速感知的有效性。

在试验带飞领域，以小型多用途无人机为平台，搭载雷达导引头、导航等设备，开展科研带飞服务，可有效降低带飞试验成本，简化带飞任务的组织协调程序、提升科研效率。

### 飞行安全概要

- 环境

- 在远离人群的开阔场地飞行。

- 建议作业高度在海拔2千米以下，3千米以上切勿飞行。

- 在0度至40度、天气良好（非大雨、刮风、或极端天气）的环境中飞行

- 在合法区域飞行。飞行前，请咨询当地飞行管理部门，以符合当地法律法规。

- 请勿在室内飞行

- 检查

- 确保各设备的电量充足

- 确保各零部件完好。如有部件老化或损坏，请更换后再飞行

- 确保起落架和作业箱安装紧固

- 确保螺旋桨无破损、无异物并且安装牢固，桨叶和机臂完全展开，机臂套筒已旋紧

- 确保飞行器电机清洁无损

- 提示需要校准指南针时，请校准后再飞行

- 防护等级说明

海鹰无人飞机在正常使用状态下，可防尘防水、防腐蚀。在受控实验室条件下，整机防护等级IP56（参照国际电工委员会IEC60529标准）。航电系统（气压计除外）、控制系统、动力电调系统、雷达模块防护等级可达IP67。防护能力并非永久有效，可能会因长期使用导致老化磨损而下降。防护能力可能失效的情况：

- 发生碰撞，密封处变形

- 外壳密封处开裂破损

- 接口保护盖或防水胶塞未安装到位或出现松脱

- 操作

- 切勿靠近工作转动中的螺旋桨和电机。

- 务必在规定的重量以下起飞重量飞行，以免发生危险。

- 作业高度在海平面以上海升高1千米时，作业箱载重应减小2千克，并谨慎飞行。

- 在视距范围内飞行

- 飞行时执行掰杆动作或以其他方式停止电机将导致飞行器坠落。请仅在紧争情况下使该功能。

- 飞行过程中请勿接打电话，切勿在神志受到酒精或药物的影响下操作飞行器。

- 低电量警示时请尽快返航。

- 若作业环境不满足雷达模块工作条件，飞行器自动返航时将不会自行规避障碍物，如果遥控信号正常，可通过遥控器控制飞行速度及高度。

- 降落后先关闭飞行器再关闭遥控器，以免造成遥控器信号丢失，导致飞行器自动启动返航模式。

- 请作程保持对飞行器控制，在特定飞行模式或飞行环境中，雷达避障功能将不可用。请保证视线良好，依靠肉眼观察，合理判断飞行状况，及时躲避障碍物，并根据飞行环境设置相应飞行及返航高度。

- 保养

- 请在每一次飞行前检查并及时更换变形或破损的螺旋桨，并安装紧固。

- 飞行器适合存放于-20度至40度的环境中

- 作业后及时清洁飞行器，定期保养飞行器。

# 本项目资质和人员

响应公司填报

## 项目人员投人

- 无人机飞手

响应公司无人机飞手具有丰富的飞行经验，平均飞行时长达 XXX小时以上。完成定期的飞行任务计划和飞机定期维护工作，由公司内无人机飞手轮换出飞行任务。本项目实施拟派无人机飞手X人。

| 序号 | 项目职位 | 人员姓名 | 人员资质 | 本项目职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机飞手 |  | UTC-无人驾驶航空器系统操作手合格证 | 无人机飞手 |
| 2 |  |  | 民用无人机驾驶合格证AOPA | 无人机飞手 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

# 同类业绩

3.1   响应公司提供2021年3月至2024年3月，独立完成同类服务（运行、维护）项目的合同。

# 托管维护服务方案

## 服务清单

2架海鹰HW-X210多旋翼无人机及相关辅助部件。

## 服务周期

## 时间2024年6月1日至2025年5月31日止，

## 服务飞行时间

本项目服务周期内所报可飞时间每天不少于2小时，全年累计不少于100天，全年飞行总时间为不少于200小时（时间多获得分值高）。

## 服务响应

根据海南省海洋监察总队飞行任务需求，无人机飞行人员在约定的时间和地点提供合法、安全的无人机飞行服务。

本次项目保证每次任务至少2名人员出任务，无人机飞手上岗持有相关飞行证书。

公司在接到海洋监察总队综合执法任务，120分钟内实质性有效响应，180小时内完成执法任务准备（响应时间越快获得分值越高）。

## 服务方案内容

### 无人机飞行服务方案

### 无人机保管服务方案

### 无人机定期维护与保养服务方案

### 飞行前的设备检查

### 飞行降落后维护服务方案

# 服务质量和保密承诺

## 服务质量承诺

## 保密承诺函

- 响应公司须提供飞行视频影像，且满足最新的国家或行业标准，易于存储和编辑承诺函：（不能提供飞行视频影像和保密承诺的此项不得分，两项均提供才能得分）。